2024

João Reis - Engenharia

Atualizado em Janeiro de 2024

Ponte sobre o Córrego Ribeirão do Carmo

Cantinho

MEMORIAL DESCRITIVO

##### PAS

##### PONTE SOBRE O CÓRREGO RIBEIRÃO DO CARMO - CANTINHO

Estrada Vicinal -  UNAÍ, MG.

C.G. UTM 23K 324102.54m W 8142246.83m S

##### UNAÍ - MG

##### MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES E CADERNO DE ENCARGOS.

Sumário

NOTAS GERAIS	3

A - MEMORIAL DESCRITIVO	4

INTRODUÇÃO	5

LAUDOS DE SONDAGENS E TIPO DE FUNDAÇÕES.	10

1	– SERVIÇOS PRELIMINARES	11

2	-  TERRAPLANAGEM	12

3	INFRAESTRUTURA	13

4	– MESO ESTRUTURA	14

5	- SUPERESTRUTURA	15

6	– SERVIÇOS DIVERSOS	17

B - ESPECIFICAÇÕES	18

1 – LOCAÇÃO	19

2– MOVIMENTO DE TERRAS	20

3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	22

5 – ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	30

6 – RECEBIMENTO DA OBRA	41

7 – MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL	43

C - CADERNO DE ENCARGOS	46

8 - ANEXOS	58

NOTAS GERAIS

O presente MEMORIAL DESCRITIVO, refere-se a construção de uma ponte em estrutura mista concreto armado/aço, com 21,00 ml (vinte e um metros) de comprimento e 4,20 ml (Quatro metros e vinte centímetros) de largura, a ser executada sobre o Córrego Ribeirão do Carmo cruzamento com a estrada vicinal que liga a ponte à estrada LMG 188, localizada na Coordenada Geográfica UTM 23K, 324102.54m W  8142246.83m S, a distância do centro de Unaí à Ponte é de 77,30 km, sendo: 39,00 Km de estrada natural e 38,30 km de estrada pavimentada, tendo as seguintes características:

Fundações: O projeto de fundações foi baseado em laudo de Sondagem fornecido pela empresa M/Z Construtora, constando do resultado de 2 (duas) sondagens com as seguintes denominações, SPT 01 e SPT 02, com as locações indicadas no laudo, sendo que o SPT 02 foi executado próximo ao encabeçamento da ponte existente para quem chega de Unaí, e o SPT1 próximo ao encabeçamento do outro lado, na saída da ponte em direção ao interior; as estacas foram calculadas para estacas do tipo escavadas com 33 cm de diâmetro. Segundo informações locais e da própria Prefeitura, o regime de cheia é no mínimo 1,50 m acima do greide da rodovia atual, por isso o greide para a nova ponte deverá ser de 4,00 metros acima do atual greide, (1,0 m de entrepiso da ponte, 1,5 m acima do nível máximo do córrego, e 1,50 m altura da enchente); portanto, deverá ser executada duas cortinas de contenção, uma no encabeçamento na chegada e outra no encabeçamento da saída, conforme projeto estrutural.

Os blocos coroamento para fundações, e a parte inferior dos pilares dos pórticos deverão ser executados com concreto Fck >= 20 Mpa e armações conforme projeto de estrutura folha PCA 05-08/i.

Estrutura: Trata-se de estrutura mista concreto/aço, com as fundações e meso estrutura em concreto fck >= 20 Mpa, e a laje do tabuleiro em concreto fck >= 20 Mpa, a estrutura do tabuleiro é constituída de perfis metálicos, sendo as longarinas no perfil HE 800A e as transversinas no perfil HE 650A, com os dados estruturais indicados no projeto; O tabuleiro será executado sem junta de dilatação, com emenda dos perfis no centro, (Os perfis podem também ser fornecidos sem emendas). Deverá ser deixado uma junta de dilatação entre as cortinas de encabeçamento e o tabuleiro.

Cimbramento: O escoramento deverá ser feito em escora metálica;

O Caderno de encargo seguinte define as normas executivas, e especifica os materiais que serão utilizados na construção.

Todo o serviço de terraplanagem para o novo traçado da estrada será de responsabilidade de Prefeitura Municipal, e os serviços de limpeza e escavação para implantação da Obra será de responsabilidade da contratada.

A - MEMORIAL DESCRITIVO

# INTRODUÇÃO

Este projeto foi desenvolvido por João Reis – Projetos, Construções e Consultoria, aqui representada pelo Eng. Civil João Batista dos Reis, CREA 2932/D-DF fone (61) 9-9985.1675.

O presente serviço consiste na elaboração dos projetos de Arquitetura, Fundações e Estrutura para construção da Ponte sobre o Córrego Ribeirão do Carmo Cantinho, localizada no Município de Unaí – MG. Este projeto visa atender necessidades específicas da Prefeitura Municipal de Unaí - MG, além de servir aos usuários da Comunidade do Fogo, aos Assentamentos: P.A. Vazante, P.A. Brejinho, ao transporte escolar das linhas nº 510-511-502-505, para a escola Municipal Padre José de Anchieta, além de atender os produtores rurais do Município que produzem Grãos em sequeiro e irrigados, e também aos produtores de leite e carne (bovinos, suínos e aves), servindo à linha de leite nº 2904-30145. Conforme levantamento histórico de enchentes, durantes as cheias do Ribeirão as águas ultrapassam a atual ponte de madeira, em 1,5 m (um metro e meio), deixando toda a região ilhada, além de que a ponte de madeira já não suporta a carga a que está sendo submetida atualmente, colocando em riso os usuários, sendo necessário a construção da nova ponte em carácter de urgência. Região aqui representada pelo Sr. José Gomes Branquinho, Prefeito Municipal, fone (38) 3677-9610. Valor previsto para a obra R$ 723.269,59 (setecentos e vinte e três mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), conforme planilha orçamentária.

A ponte tem como característica: largura total de 4,20 ml (Quatro metros e vinte centímetros), com uma faixa de rolamento, com guarda rodas de 30 cm de altura, a ponte tem o comprimento de 21,00 m (vinte e um metro), ficando com área total de 88,20 m2 (oitenta e oito metros quadrados e vinte centímetros quadrados). O tabuleiro terá três vãos, sendo dois balanços de 3,00 m em cada lado da ponte e um vão central com 15,00 m, cotas de eixo dos pilares. Para se evitar que as aguas pluviais da estrada inundem o tabuleiro da ponte, o greide do tabuleiro deverá ser fixado na altura da curva de nível N510.00 e ser executado os tubos para drenagem na horizontal, de forma a se evitar o excesso de água na estrutura metálica, com os seguintes dado- Pintura: Sistema de pintura recomendado (ISO 12944-5)

-	Atmosfera c/ baixo nível de poluição, a maior parte das áreas rurais (C2 baixa)

-	Preparo da superfície: jateamento ao metal quase branco - Sa 2 1/2;

-	Tinta de fundo: Epoxi tolerante à superfície / 80 micrometros;

-	Tinta de acabamento: Alquídica / 80 micrometros;

Durabilidade estimada - Alta > 15 anos.

.

Foram consideradas para elaboração do projeto básico as seguintes considerações:

-Trem tipo classe TB450;

- Infraestrutura em concreto fck 20 MPa; e Blocos fck >= 20 Mpa.

- Mesoestrutura em concreto fck 20 MPa;

- Superestrutura em concreto fck 20 Pa; e perfis metálicos HE 800A para as longarinas e             HE 650A para as tranversinas;

- Cobrimento mínimo do concreto 2,5cm para lajes e 4,0 para pilares e vigas. (Vêr relatórios do projeto de estrutura e plantas).

- Para garantir a ligação entre os perfis metálicos do tabuleiro e a laje foram calculados STUD BOLD com diâmetro de 10 milímetros a cada 50 centímetros com 6 centímetros e altura.

MEMORIAL FOTOGRÁFICO

Foto 04

Foto 01

Foto 03

Foto 02

Fotos 05 e 06

Vista com a localização da Ponte sobre o córrego Ribeirão do Carmo – Cantinho. (Ver fotos no relatório Fotográfico)

Foto da Ponte existente, em madeira; a nova ponte será construída à esquerda da imagem, e a estrada deslocada para acesso à nova ponte. Observe que o nível de água do ribeirão está proximo à ponte, e não se trata de máxima cheia, onde o nível de água ultrapassa o tabuleiro da ponte em 1,5 m (um metro e meio).

Vista da ponte existente. A face inferior das vigas da nova estrutura da ponte deverá estar a 2,5 m (dois metros e meio) acima do atual tabuleiro, para garantir a segurança da estrutura.

# LAUDOS DE SONDAGENS E TIPO DE FUNDAÇÕES.

Os laudos de sondagens foram elaborados pela empresa M/Z Construtora, foram executados 2 (dois) laudos de sondagens, sendo que as sondagens foram executadas entre os dias 17 a 19 de abril de 2023.

O cálculo das estacas foi feito com a planilha “Engenheiros no canteiro”, que tem como base as fórmulas de Dècourt-Quaresma e Aoki- Veloso, foi considerado o resultado mais desfavorável; as estacas terão cinco metros de profundidade abaixo da face inferior do bloco de coroamento e diâmetro de 33 cm.

.

# – SERVIÇOS PRELIMINARES

  - – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Para o início e encerramento dos serviços, serão utilizados caminhões para transporte de todo o material necessário para implantação e desmonte do canteiro de obras, conforme composições complementares.

  - – CANTEIRO DE OBRAS

Para uso dos funcionários  deverá ser feito a locação de um container com 2,3x6,00 m com 2,50 de altura,  com sanitários sem divisórias.

  - – FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO

Para a identificação da obra deverá ser fornecida e instalada uma placa de aço com 2,00 x 1,125 m com todos os dados da obra conforme normas da Prefeitura de Unaí.

  - – EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTERIO DE OBRA.

Deverá ser executado um depósito em madeira compensada, piso cimentado liso, cobertura em telhas onduladas, com 48,00 m², para uso como depósito de materiais.

  - - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO.

Deverá ser executada a estrutura de madeira para suporte da placa de obra.

  - – ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Para a administração da obra serão contratados: 1 Engenheiro Civil com experiência em execução de pontes de concreto armado/aço e que deverá estar à disposição da fiscalização quando se fizer necessário; 1 mestre de obras de período integral, com larga experiência na construção de pontes de concreto armado; 1 auxiliar de escritório.

# -  TERRAPLANAGEM

2.1– LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA

A locação da ponte deverá ser feita por profissionais devidamente habilitado, e com o uso de equipamentos adequados. Deverão ser marcados os pontos referentes ao eixo da estrada e à locação da plataforma junto à ponte existente de forma a garantir perfeito alinhamento entre a ponte e a duplicação da estrada.

2.2 – LIMPEZA MECANIZADA

Para implantação do canteiro de obras, deverá ser feito a limpeza completa da área, com a retirada da vegetação local; o material retirado será depositado ao lado para transporte para bota fora em outro momento.

# INFRAESTRUTURA

3.1 – FUNDAÇÕES – ESTACAS ESCAVADAS

3.1.1 – Estacas escavadas de 33 cm de diâmetro: Serão utilizadas 122,80 ml de estacas escavadas, conforme especificações em anexo.

3.1.2  a 3.1.5 - As armações serão executadas com aço CA 50 e CA 60 conforme Norma ABNT NBR 7478, 7480 e 7481, nos diâmetros e formas indicados em projeto folha 02/08-i. O recobrimento da armação não poderá ser inferior a 3,0 cm.

3.1.6 –  Para o transporte de vergalhões e matérias para execução das estacas foram previstos o uso de caminhões basculantes e de carroceria. Foi considerado o uso de concreto usinado fck>= 20  Mpa para a execução das estacas, portanto não está previsto o transporte de cimento, brita e areia.

3.1.7 – a 3.1.8 – Para o transporte do concreto das estacas, foi considerado o uso de caminhão betoneira no percurso de estrada com leito natural e pavimentada.

3.2 – BLOCOS E SAPATAS

3.2.1 a 3.2.5 - As armações serão executadas com aço CA 50 e CA 60 conforme Norma ABNT NBR 7478, 7480 e 7481, nos diâmetros e formas indicados em projeto folha 04/11-A. O recobrimento da armação não poderá ser inferior a 3,0 cm.

3.2.6 - As formas para as vigas baldrames e blocos deverão ser executadas em chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto com 17 mm de espessura e 1,1 x 2,2 m de área. A fim de garantir a desforma deverá ser usado na superfície da madeira compensada desmoldante protetor para forma de madeira. As formas deverão ser executadas de forma e garantir perfeito acabamento na superfície de concreto.

3.2.7 - A execução do concreto para Blocos e vigas baldrames deverá seguir rigorosamente o que prescreve as normas NBR 5738, 5750, 8953. Foi previsto o uso de concreto usinado com fck >= 20 Mpa,  e sendo adensado logo após o lançamento com o uso de mangote de vibrador com diâmetro mínimo 36 mm, obedecendo as técnicas de adensamento; o mangote de vibrador não deverá se apoiar sobre as ferragens ou formas de madeira. Ver o caderno de especificações.

3.2.8 -  Para a execução dos blocos e sapatas, será feito escavação com o uso de retroescavadeira, devendo ser feita escavação 50 cm a mais para cada lado do bloco e sapata;

3.2.9 –  Para o transporte de vergalhões e matérias para execução dos Blocos e Sapatas foram previstos o uso de caminhões basculantes e de carroceria, 80 km. Foi considerado o uso de concreto usinado fck>= 20  Mpa para a execução das estacas, portanto não está previsto o transporte de cimento, brita e areia.

3.2.10 – a 3.2.11 – Para o transporte do concreto dos Blocos e Sapatas, foi considerado o uso de caminhão betoneira no percurso de estrada com leito natural 40 km e pavimentada 40 km.

# – MESO ESTRUTURA

4.1 –  PILARES E CORTINAS

Os muros de contenção ou muros alas, serão executados nas cabeças da ponte, em cortinas de concreto e pilares.

4.1.1 - As formas para pilares e cortinas deverão serem executadas em chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto com 18 mm de espessura e 1,1 x 2,2 m de área. Afim de garantir a desforma deverá ser usado na superfície da madeira compensada desmoldante protetor para forma de madeira. (Obs.: a composição SINAPI para este item foi alterada para duas utilizações do conjunto de formas)

4.1.2 - A execução do concreto para pilares e cortinas deverá seguir rigorosamente o que prescreve as normas NBR 5738, 5750, 8953. Foi previsto a aquisição de concreto usinado, fck >= 20 Mpa, e lançado por meio de bomba, (para controle de qualidade do concreto seguir rigorosamente a NBR 12654, 14931, 12655) e sendo adensado logo após o lançamento com o uso de mangote de vibrador com diâmetro mínimo 45 mm, obedecendo as técnicas de adensamento; o mangote de vibrador não deverá se apoiar sobre as ferragens ou formas de madeira.

4.1.3. a 4.1.7 - As armações serão executadas com aço CA 50 e CA 60 conforme Norma ABNT NBR 7478, 7480 e 7481, nos diâmetros e formas indicadas em projeto folha 04/11-A. O recobrimento da armação não poderá ser inferior a 3,0 cm.

4.1.8 –  Para o transporte de vergalhões e matérias para execução das estacas foram previstos o uso de caminhões basculantes e de carroceria, 80 km. Foi considerado o uso de concreto usinado fck>= 20  Mpa para a execução das estacas, portanto não está previsto o transporte de cimento, brita e areia.

4.1.9 – a 4.1.10 – Para o transporte do concreto da Mesa Estrutura, foi considerado o uso de caminhão betoneira no percurso de estrada com leito natural 40 km e pavimentada 40 km.

# - SUPERESTRUTURA

5.1. – VIGAS DO TABULEIRO

5.1.1 – Transporte de perfis metálicos, oriundos de Belo Horizonte, com caminhão carroceria capacidade para 11 tf e guindauto para 45 tf.

5.1.2 – Para as longarinas serão utilizadas vigas metálicas em perfil tipo HE 800A, soldado ou laminado, em aço estrutural A-36250 Mpa,  com soldas de eletrodo da série E70XX, para os materiais utilizados e o procedimento de solda SMAW (Arco Elétrico com Eletrodo revestido), cumprem-se as condições de compatibilidade entre materiais exigidas pelo item 6.2.4 ABNT NBR 8800:2008, no preço dos perfis estão inclusos a mão de obra, e içamento, e as conexões soldadas, estão inclusos o fornecimento e a instalação. Para garantir o homogeneidade da estrutura metálica e concreto da laje será utilizado chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto(STUD BOLD) - fornecimento e instalação.

5.1.3 - Para as transversinas serão utilizadas vigas metálicas em perfil tipo HE 650 A, soldado ou laminado, em aço estrutural A-36250 Mpa,  com soldas de eletrodo da série E70XX, para os materiais utilizados e o procedimento de solda SMAW (Arco Elétrico com Eletrodo revestido), cumprem-se as condições de compatibilidade entre materiais exigidas pelo item 6.2.4 ABNT NBR 8800:2008, no preço dos perfis estão inclusos a mão de obra,  e içamento, e as conexões soldadas, estão inclusos o fornecimento e a instalação. Para garantir o homogeneidade da estrutura metálica e concreto da laje será utilizado chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto(STUD BOLD) - fornecimento e instalação.

5.1.4 – As formas das vigas serão executadas em chapa de madeira plastificada com 18 mm de espessura, e escoras metálicas, está incluso no custo a montagem e desmontagem das formas, e não serão reaproveitas.

5.1.5 a 5.1.12 - As armações das vigas e lajes serão executadas com aço CA 50 e CA 60 conforme Norma ABNT NBR 7478, 7480 e 7481, nos diâmetros e formas indicadas em projeto. O recobrimento da armação não poderá ser inferior a 2,5 cm, ver indicações de projeto.

5.1.13 - As formas para as lajes da superestrutura deverão serem executadas em chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto com 18 mm de espessura e 1,1 x 2,2 m de área, sem reaproveitamentos. A fim de garantir a desforma deverá ser usado na superfície da madeira compensada desmoldante protetor para forma de madeira. Serão utilizadas vigas de escoramento H20, de madeira, peso de 5,0 a 5,2 k/m2 e locação de torre metálica para uma carga de 8 tf., e pé direito variável de 2,00 a 7,0 metros.

5.1.14 - A execução do concreto para as vigas e lajes da super estrutura deverá seguir rigorosamente o que prescreve as normas NBR 5738, 5750, 8953. Foi previsto a aquisição de concreto usinado fck >= 20 Mpa, e lançado por meio de bomba, (para controle de qualidade do concreto seguir rigorosamente a NBR 12654, 14931, 12655), e sendo adensado logo após o lançamento com o uso de mangote de vibrador com diâmetro mínimo 36 mm, obedecendo as técnicas de adensamento; o mangote de vibrador não deverá se apoiar sobre as ferragens ou formas de madeira.

5.1.15 – Entre a viga transversina na cabeça dos pilares e o tabuleiro, em local indicado no projeto, serão colocados os aparelhos de apoio tipo neoprene fretado, constituído conforme projeto de 4 (quatro) elastômeros de 12 mm com G= 9,00 kg/cm2, e 5 (cinco) placas de chapa metálica CA 24, (Vêr detalhe na planta 2/06i). O aparelho de apoio deverá ser dimensionado para resistir até 125 tf e ser fornecido por empresas especializadas.

5.1.16 –  Para o transporte de vergalhões e matérias para execução da estrutura foram previstos o uso de caminhões basculantes e de carroceria, percurso de 40 km em estrada de leito natural. Foi considerado o uso de concreto usinado fck>= 20  Mpa para a execução das estacas, portanto não está previsto o transporte de cimento, brita e areia.

5.1.17 –  Para o transporte de vergalhões e matérias para execução da estrutura foram previstos o uso de caminhões basculantes e de carroceria, percurso de 40 km em estrada pavimentada. Foi considerado o uso de concreto usinado fck>= 20  Mpa para a execução das estacas, portanto não está previsto o transporte de cimento, brita e areia.

5.1.18 – a 5.1.19. – Para o transporte do concreto da Mesa Estrutura, foi considerado o uso de caminhão betoneira no percurso de estrada com leito natural 40 km e pavimentada 40 km.

# – SERVIÇOS DIVERSOS

6.1 – LIMPEZA FINAL

6.1.1 – Para entrega da obra toda área da obra deverá ser limpa, e retirada todo o entulho de obra, não permitindo o descarte do entulho na localidade da obra, para isto a prefeitura municipal de Unaí deverá indicar o local correto para o descarte. Todo o local deverá estar isento de qualquer tipo de entulho, inclusive vegetais.

– A impermeabilização da laje do tabuleiro será feita mediante a execução de pavimento asfáltico sobre a mesma, para garantir a ligação entre o concreto betuminoso usinado a quente e o concreto deverá ser aplicado uma pintura de ligação asfáltica RR-2C.  A pavimentação será executada quando for feita a pavimentação da estrada, portanto não faz parte do presente projeto.

B - ESPECIFICAÇÕES

# 1 – LOCAÇÃO

1.1 - A locação ficará sob a responsabilidade da Empreiteira, sendo que o RN e o alinhamento geral serão fornecidos pela Fiscalização.

1.2 - Após a marcação dos alinhamentos e pontos de nível, a Empreiteira fará comunicação à Fiscalização, a qual procederá as verificações e aferições que julgar oportunas.

1.3 - Depois de atendidas, pela Empreiteira, todas as exigências formuladas pela Fiscalização, o órgão responsável dará por aprovado a locação, sem que tal aprovação prejudique de qualquer modo, o disposto no item 3.4, a seguir.

1.4 -  A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará para a Empreiteira na obrigação de proceder por sua conta e nos prazos estipulados as modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da Fiscalização, ficando, além disso, sujeita às sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso particular, de acordo com o contrato e o presente Caderno de Encargos.

1.5 - A locação deverá ser executada com instrumento; utilizando gabarito de ripão corrido e nivelado em todo perímetro da construção. A locação das estacas deverá ser executada por meio de gabarito adequado ao serviço, sendo que o gabarito para locação das estacas no leito do rio deverá ser em estrutura metálica, e deve garantir a perfeita locação do eixo da estaca.

# 2– MOVIMENTO DE TERRAS

- PREPARO DO TERRENO

1.1 - A Empreiteira executará todo o movimento de terra necessário e indispensável para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto de topografia

1.2 - As áreas externas, quando não perfeitamente caracterizadas em plantas, serão regularizadas de forma a permitir sempre fácil acesso e perfeito escoamento das águas superficiais.

- ESCAVAÇÃO

2.1- ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ACERTO DO TERRENO

As operações de corte compreendem:

- Escavação dos materiais constituintes do terreno natural até a cota da terraplanagem indicada no projeto.

- Escavação, em alguns casos, dos materiais constituintes do terreno natural, em espessuras abaixo da cota de implantação da obra, conforme indicações no projeto, complementados por observações da Fiscalização durante a execução dos serviços.

- Transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-foras.

- Retirada das camadas de má qualidade visando o preparo das fundações.

- Os taludes dos cortes deverão apresentar, após a operação de terraplanagem, a inclinação indicada no Projeto de Implantação.

- O realinhamento da estrada, incluindo todos os serviços de terraplanagem serão executados, após a conclusão das obras para construção da ponte, pela Prefeitura Municipal de Unaí – MG.

2.2- ESCAVAÇÃO MANUAL

2.2.1 - As cavas de fundações, e outras partes previstas abaixo do nível do terreno, serão executadas de acordo com as indicações constantes do Projeto de Fundações, demais projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado.

2.2.2 -   As escavações, caso necessário, serão convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para segurança dos operários.

2.2.3 - A execução dos trabalhos de escavação deverá obedecer naquilo que for aplicável, a normas da ABNT atinentes ao assunto.

.

# 3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

1 - CONDIÇÕES GERAIS

  - - A execução das fundações deverá satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto, especialmente a NBR-6122.

  - - Correrá por conta da Empreiteira a execução de todos os escoramentos julgados necessários.

  - - Caberá à Empreiteira investigar a ocorrência de águas agressivas no subsolo, o que, caso constatado, será imediatamente comunicado à Fiscalização.

  - - A proteção das armaduras e do próprio concreto contra a agressividade de águas subterrâneas será objeto de estudos especiais da Empreiteira, bem como de cuidados no sentido de assegurar-se a integridade e durabilidade da obra.

  - - As conclusões dos estudos referidos no item anterior, bem como os processos e cuidados a serem adotados pela Empreiteira na execução dos trabalhos, serão submetidos à prévia aprovação da Fiscalização, sem que tal aprovação prejudique, de qualquer forma, o disposto no item 1.6 a seguir.

  - – RESPONSABILIDADE

    - - A execução das fundações implicará na responsabilidade integral da Empreiteira pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra.

  - – INÍCIO

    - - Os serviços somente poderão ser iniciados após a aprovação da locação pela Fiscalização.

  - - ALTERAÇÃO E ACRÉSCIMO

    - - Apesar de caracterizado pelos ensaios referidos no item 1.3, pode ocorrer que a natureza ou o comportamento do terreno se verifiquem tais que imponham modificações no tipo de fundações aprovado. Nessas hipóteses, caberá à Empreiteira todas as providências e despesas concernentes às modificações do respectivo projeto.

    - - Quer pelo previsto no item precedente, quer por alteração do próprio projeto arquitetônico, as diferenças para mais ou para menos serão calculadas com base nos preços constantes da tabela de preços unitários integrantes do contrato.

    - - Qualquer modificação que no decorrer dos trabalhos se faça necessária nas fundações, só poderá ser executada depois de aprovada pela Fiscalização sem prejuízo para o disposto no item 1.6.

1.8.4 - Devem ser considerados os seguintes fatores na determinação da pressão admissível:

a) profundidade da fundação;

b) dimensão e forma dos elementos da fundação;

c) características das camadas de terreno abaixo do nível da fundação;

d) lençol d’água;

e) modificação das características do terreno por efeito de alívio de pressões, alteração do teor de umidade ou ambos;

f) características da obra, em especial a rigidez da estrutura.

1.8.5 - No caso de não haver dúvida sobre as características do solo, conhecidas como segurança, como resultado da experiência ou fruto de sondagens, pode-se considerar como pressões admissíveis sobre o solo as indicadas na Tabela 1.

TABELA 1 - Pressões admissíveis

| CLASSE | SOLO | Valores Básicos MN/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rocha sã, maciça, sem laminações ou sinal de decomposição | 5,0 |
| 2 | Rochas laminadas, com pequenas fissuras, estratificadas | 3,5 |
| 3 | Solos concrecionados | 1,5 |
| 4 | Pedregulhos e solos pedregulhosos, mal graduados, compactos | 0.8 |
| 5 | Pedregulhos e solos pedregulhosos, mal graduados, fofos | 0,5 |
| 6 | Areias grossas e areias pedregulhosas, bem graduadas, compactas | 0,8 |
| 7 | Areias grossas e areias pedregulhosas, mal graduadas, fofas | 0,4 |
| 8 | Areias finas e médias: Muito compactas Compactas Medianamente compactas | 0,6 0,4 0,2 |
| 9 | Argila e solos argilosos: Consistência dura Consistência rija Consistência média | 0,4 0,2 0,1 |
| 10 | Siltos e solos siltosos: Muito compactos Compactos Medianamente compactos | 0,4 0,2 0,1 |
| Notas: a) Para os materiais intermediários entre as classes 4 e 5, interpolar entre 0,8 e 0,5 MN/m2. b) Para os materiais intermediários entre as classes 6 e 7, interpolar entre 0,8 e 0,4 MN/m2. c) No caso de calcário ou qualquer outra rocha carstenica, devem ser feitos estudos especiais. d) Para definição dos diferentes tipos de solo, deve-se consultar a NBR-6502. 2.6.6 - A base de uma fundação deve ser assente a uma profundidade tal que garanta que o solo de apoio não seja influenciado pelos agentes atmosféricos e fluxos d’água. - - FUNDAÇÕES PROFUNDAS Aquelas em que o elemento de fundação transmite a carga ao terreno pela base (resistência de ponta) por sua superfície lateral (resistência de atrito do fuste) ou por uma combinação das duas, e está assente em profundidade em relação adjacente superior ao dobro de sua menor dimensão em planta. |  |  |

- - MATERIAIS EMPREGADOS

  - - Para os materiais usuais (água, pedra, areia, aço, cimento e madeira) aplicam-se as Normas Brasileiras em vigor.

- - ADITIVOS PARA CONCRETO

    - - É permitido o uso de aditivos, atendidas as especificações dos fabricantes, visando garantir características de trabalhabilidade, tempo de pega e resistências adequadas do elemento ao fim visado.

- - SEQUÊNCIA EXECUTIVA DE ESTACAS

MATERIAIS – Serão utilizadas estacas escavadas em concreto armado . A contratada deve executar as estacas nos tipos e seções previstas no projeto e em segmentos parciais, coerentes com os comprimentos estimados e em atendimento às condições técnicas e construtivas. O concreto das estacas deve apresentar resistência (fck) mínima de 20 MPa, aproximadamente 200 kgf/cm². O concreto deve ser adensado e submetido cuidadosamente à cura. No caso de ocorrência de águas, ou solos agressivos, devem ser adotadas medidas especiais de proteção ao concreto.

EXECUÇÃO -   Procedimentos Executivos de Caráter Geral -  A contratada deve proceder à locação das estacas no campo em atendimento ao projeto. As eventuais dúvidas, ou problemas, devem ser resolvidos com a fiscalização antes do início da implantação das estacas. Na implantação das estacas no terreno a contratada deve atender às profundidades previstas no projeto”. De qualquer forma, alterações das profundidades das estacas somente podem ser realizadas após autorização prévia por parte da fiscalização e projetista da obra.

CONTROLE AMBIENTAL -  Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água, da vegetação lindeira e da segurança viária. A seguir são apresentados os cuidados e providências para proteção do meio ambiente que devem ser observadas no decorrer da execução de estacas pré-moldadas de concreto. Durante a execução devem ser conduzidos os seguintes procedimentos: a) deve ser implantada a sinalização de alerta e de segurança de acordo com as normas pertinentes aos serviços; b) deve ser proibido o tráfego dos equipamentos fora do corpo da estrada para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural; c) caso haja necessidade de estradas de serviço fora da faixa de domínio, deve-se proceder à liberação ambiental de acordo com a legislação vigente; d) as áreas destinadas ao estacionamento e manutenção dos veículos devem ser devidamente sinalizadas, localizadas e operadas de forma que os resíduos de lubrificantes, ou combustíveis não sejam carreados para os cursos d’água. As áreas devem ser recuperadas ao final das atividades; e) todos os resíduos de materiais utilizados devem ser recolhidos e dada a destinação apropriada; f) todos os resíduos de lubrificantes, ou combustíveis utilizados pelos equipamentos, seja na manutenção, ou na operação dos equipamentos, devem ser recolhidos em recipientes adequados e dada a destinação apropriada; g) deve-se providenciar a execução de barreiras de proteção, tipo leiras de solo, quando as obras estiverem próximas a cursos d’água ou sistema de drenagem que descarregue em cursos d’água, para evitar o carreamento de solo ou queda, de blocos ou fragmentos de rocha em corpos d´água próximos à rodovia; h) não devem ser executadas barragens, ou desvios de curso d’água que alterem em definitivo os leitos dos rios; i) não pode ser efetuado o lançamento de refugo de materiais utilizados nas áreas lindeiras, no leito dos rios e córregos e em qualquer outro lugar que possam causar prejuízos ambientais; j) as áreas afetadas pela execução das obras devem ser recuperadas mediante a limpeza adequada do local do canteiro de obras e a efetiva recomposição ambiental; k) é obrigatório o uso de EPI, equipamentos de proteção individual, pelos funcionários.

4– ESTRUTURA METÁLICA

  - – Perfis Metálicos

As Longarinas serão em perfil HE 800A (790x300) ASTM A36, e as transversinas em perfil HE 650 M (640x300) ASTM A36. Deverão ser soldados e receber cobertura de pintura conforme abaixo. Sua fabricação deverá obedecer rigorosamente as dimensões de projeto, e especificações normativas abaixo.

Conectores

    - Foram previstos conectores de cisalhamento para interligação das pontes mistas de aço e concreto em pino com cabeça, soldados de acordo com a AASHTO/AWS D1.5M/D1.5.

    - Os conectores de cisalhamento devem estar em conformidade com a ASTM A193 B7, com tensão de escoamento equivalente à dos aços ASTM A36, ou dos aços ASTM A108, com tensão de escoamento equivalente à dos aços ASTM A572 G50 ou ASTM A588 G50.

  - – Soldas

Todas as soldas devem estar em conformidade com a AASHTO/AWS D1.5M/D1.5. O metal de solda deve ser classe 70 ou superior, isto é, apresentar fw ≥ 485 MPa, e ser adequado aos aços resistentes à corrosão.

  - – Fabricação das vigas metálicas

O fabricante deve preparar os desenhos de fabricação e de montagem para a estrutura de aço e deve ser responsável por:

a) transferir, de forma precisa e completa, todas as informações contidas nos documentos contratuais para os desenhos de fabricação e de montagem;

b) fornecer informações dimensionais precisas e detalhadas para atender ao ajuste correto entre as peças da estrutura durante a montagem.

Cada desenho de fabricação e de montagem deve permanecer com o mesmo número de identificação durante toda a duração do projeto, devendo ser claramente anotados a data e o número/letra de cada revisão.

Quando o fabricante desejar introduzir mudanças no detalhamento de alguma ligação já descrita nos desenhos de projeto, deve requerer por escrito ao projetista, antes da emissão dos desenhos de fabricação e de montagem.

Em caso de alterações nas condições de montagem inicialmente previstas pelo projetista, o fabricante ou o montador deve submeter tais alterações ao projetista para aprovação.

Sempre que requisitado, o fabricante deve fornecer ao contratante, construtora ou gerenciadora o cronograma de remessa de desenhos de fabricação e de montagem, para maior agilidade no fluxo de informações entre as partes envolvidas.

Os desenhos de fabricação e de montagem devem ser submetidos pelo fabricante à análise e aprovação do projetista. Estes desenhos devem ser devolvidos ao fabricante em prazo adequado ao andamento do contrato. Todos os desenhos de fabricação e de montagem já verificados pelo projetista devem ser individualmente marcados como aprovados ou aprovados com ressalvas, se for o caso.

Quando exigido, o fabricante deve subsequentemente atender aos comentários anotados e fornecer os desenhos corrigidos ao projetista para aprovação final.

A aprovação dos desenhos de fabricação e de montagem, e dos desenhos aprovados com ressalvas, e outras formas semelhantes de aprovação devem estabelecer o seguinte:

a) confirmação de que o fabricante interpretou corretamente os documentos contratuais na entrega de seus desenhos;

b) confirmação de que o projetista analisou e aprovou os detalhes das ligações mostrados nos desenhos de fabricação e de montagem submetidos à sua aprovação, se aplicável;

c) liberação pelo projetista e pelo contratante, autorizando o início da fabricação com base nos desenhos revisados e aprovados.

Tais aprovações não eximem o fabricante da responsabilidade pela precisão das dimensões detalhadas nos desenhos de fabricação e de montagem, ou pelo perfeito ajuste entre as peças que a serem montadas na obra. Não é  obrigação do projetista a verificação destes aspectos dos desenhos de fabricação. Entretanto, é necessário atentar para alguma inconsistência do detalhamento que possa comprometer a estabilidade de peças isoladas ou da estrutura em conjunto, solicitando a sua alteração por parte do fabricante, que deve atender prontamente às suas exigências.

  - – Requisitos básicos de fabricação, montagem e controle de qualidade:

Os requisitos básicos de fabricação, montagem e controle de qualidade são aqueles estabelecidos na ABNT NBR 8800:2008, Seção 12, usando a AASHTO/AWS D!.M/D1.5 para as soldas e emendas por solda.

Os requisitos básicos de execução das lajes de concreto moldadas no local dos tabuleiros das pontes devem seguir a ABNT NBR 6118 e, em especial a ABNT NBR 14931.

  - Proteção com pintura

Generalidades

As especificações de pintura aplicáveis às estruturas de aço estão descritas na ISO 12944-5.48 ABNT NBR 16694:2020 © ABNT 2020 - Todos os direitos reservados. É importante ressaltar que o desempenho de um sistema de pintura depende da qualidade da limpeza prévia do substrato, da qualidade de aplicação das tintas e da qualidade das tintas. Cada estágio deve ser atendido de acordo com os requisitos existentes na especificação e de acordo com as informações fornecidas pelo fabricante das tintas.

Preparo de superfície

A superfície do aço deve ser preparada adequadamente antes da aplicação de qualquer revestimento.

O desempenho do revestimento é significativamente influenciado por variáveis, que incluem: aderência, limpeza, perfil de rugosidade, preparo da superfície nos locais das soldas e arestas.

O sistema de pintura

Os sistemas de proteção por pintura consistem, usualmente na aplicação sequencial de tintas aplicadas diretamente sobre substrato previamente preparado, ou, em sistemas dúplex, sobre revestimentos metálicos também preparados.

Convencionalmente, os sistemas de pintura consistem em uma tinta de fundo, tinta intermediária e acabamento. As especificações de pintura modernas para pontes compreendem as três camadas, e cada camada possui uma função específica. As tintas de fundo e intermediária costumam ser aplicadas ainda no fabricante de estruturas. Áreas não tratadas, como as regiões das ligações e de soldas de campo devem ser levadas às mesmas condições daquelas partes protegidas no fabricante, antes da aplicação do acabamento. Demãos adicionais de tinta podem ser aplicadas localmente, na região das soldas, parafusos e arestas externas. Sua função é constituir uma espessura satisfatória nas arestas, onde, por tensão superficial, a espessura da camada é, naturalmente, menor. A especificação deve indicar o número de demãos necessárias e onde elas devem ser aplicadas. As várias camadas sobrepostas de um sistema de pintura devem, naturalmente, apresentar compatibilidade  entre si. Todas as tintas que compreendem o sistema devem ser do mesmo fabricante. As tintas devem, adicionalmente, ser utilizadas de acordo com as recomendações do fabricante. A espessura do revestimento, tanto a espessura total quanto a espessura de cada camada individual, é fator importante no desempenho do revestimento. As especificações apresentam, em geral, uma espessura de película seca mínima, embora elas usualmente também limitem a espessura em um máximo. A aplicação de excesso de tinta pode resultar na formação de altas tensões internas na película, causando a falha prematura do sistema. O método de aplicação e as condições sob as quais as tintas são aplicadas têm efeito significativo sobre a qualidade e durabilidade do revestimento. Os métodos padronizados utilizados para aplicar tintas às pontes de aço incluem pincel, rolo, pistola convencional, pistola HVLP, pistola de pulverização de alta pressão e pistola de alta pressão assistida.

É essencial que todos os estágios, desde o preparo da superfície até a aplicação da última camada de tinta, incluindo os retoques, sejam inspecionados por um inspetor de pintura qualificado. O processo de pintura é muito importante para que se atinja o desempenho esperado ao longo do tempo, para garantir que a estrutura foi tratada de acordo com a especificação original e que os procedimentos recomendados pelo fabricante de tintas sejam atendidos.

Especificações da pintura

Pintura: Sistema de pintura recomendado (ISO 12944-5)

-	Atmosfera c/ baixo nível de poluição, a maior parte das áreas rurais (C2 baixa)

-	Preparo da superfície: jateamento ao metal quase branco - Sa 2 1/2;

-	Tinta de fundo: Epoxi tolerante à superfície / 80 micrometros;

-	Tinta de acabamento: Alquídica / 80 micrometros;

Durabilidade estimada - Alta > 15 anos.

# 5 – ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1 – EXECUÇÃO

  - - CONSIDERAÇÕES GERAIS

    - - A execução do concreto estrutural obedecerá rigorosamente ao Projeto Estrutural, Especificações e Detalhes respectivos. Bem como as normas técnicas da ABNT que regem o assunto, isto é, a NBR-6118, a NBR-6120, a NBR-7480 etc.

    - - A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da Empreiteira por sua resistência e estabilidade.

  - – CONCRETO

    - - O concreto deverá ser dosado experimentalmente de acordo com o estabelecido no item 8.3.1 da NBR6118. A dosagem experimental poderá ser feita por qualquer método baseado na correlação entre as características de resistência e durabilidade do concreto e a relação água-cimento, levando-se em conta a trabalhabilidade desejada.

1.2.2 - A dosagem não experimental, item 8.3.2 da NBR-6118 feita no canteiro da obra por processo rudimentar, somente será permitida para obras de pequeno vulto, respeitado as seguintes condições e dispensado o controle de resistência:

• A quantidade mínima de cimento por metro cúbico de concreto será de 300 kg;

• A proporção de agregado miúdo no volume total do agregado será fixado de maneira a obter-se um concreto de trabalhabilidade adequada a seu emprego, devendo estar entre 30% e 50%.

• A quantidade de água será mínima compatível com a trabalhabilidade necessária.

• A resistência característica para o cálculo será fck >= 30Mpa e 20 Mpa para a meso estrutura.

    - - RELAÇÃO ÁGUA-CIMENTO

1.2.2.1 - A fixação da relação água-cimento decorrerá:

• Da resistência de dosagem fc28, ou na idade prevista no plano de obra para que a resistência seja atingida de acordo com o item 8.3.1.2 da NBR-6118 (resistência de dosagem);

• Das peculiaridades da obra relativa à sua durabilidade (tais como impermeabilidade e resistência ao desgaste, ação de líquidos e gases agressivos, altas temperaturas e variações bruscas de temperatura e umidade) e relativas à prevenção contra retração exagerada.

    - – TRABALHABILIDADE

1.2.3.1 - A trabalhabilidade será compatível com as características dos materiais componentes, com o equipamento a ser empregado na mistura, transporte, lançamento e adensamento, bem como com as eventuais dificuldades de execução das peças.

    - - MATERIAIS CONSTITUINTES

      - - Os materiais constituintes do concreto deverão obedecer às seguintes prescrições:

        - – AGLOMERANTES

- Cimentos

• Somente cimentos que obedeçam às normas da ABNT são considerados neste Caderno de Encargos. Quando necessário, serão feitas exigências adicionais.

• Outros tipos de cimento poderão ser admitidos, desde que suas propriedades sejam suficientemente estudadas por laboratório nacional idôneo.

- Pozolanas

• Será permitida a substituição de parte do cimento por pozolana, natural ou artificial, aplicandose a ela as mesmas condições prescritas no item 8.1.4 da NBR -6118. O concreto com pozolanas deverá ser dosado em laboratório e só poderá ser empregado quando houver possibilidade contínua de verificação da atividade pozolânica para controle de recebimento do material.

1.2.4.1.2 - ARMAZENAMENTO DO CIMENTO

• O cimento deverá ser armazenado em local suficientemente protegido da ação das

intempéries, da umidade e de outros agentes nocivos à sua qualidade.

• Se o cimento não for fornecido a granel ou ensilado, deverá ser conservado em sua embalagem original até a ocasião de seu emprego. A pilha não deverá ser constituída de mais de 10 sacos, salvo se o tempo de armazenamento for no máximo de 15 dias, caso em que se poderá atingir 15 sacos. Lotes recebido em épocas diversas não poderão ser misturados, mas deverão ser colocados separadamente de maneira a facilitar sua inspeção e seu emprego na ordem cronológica de recebimento.

        - – AGREGADOS

a) Especificações

Os agregados miúdos e graúdos deverão obedecer às especificações da ABNT. Em casos especiais serão feitas exigências adicionais, entre elas as seguintes:

• O agregado deverá ser isento de teores de constituintes mineralógicos deletérios que conduzem a uma possível reação em meio úmido entre a sílica e os álcalis do cimento;

• O agregado graúdo não poderá apresentar, no ensaio de resistência aos sulfatos, perda de peso maior que a prevista na especificação adotada;

• No caso de não ser atendida qualquer das exigências, o agregado só poderá ser usado se obedecer às recomendações e limitações decorrentes de estudo em laboratório nacional idôneo.

b) Depósito

• Agregados diferentes deverão ser depositados em plataformas separadas, de modo que não haja possibilidade de se misturarem com outros agregados ou com materiais estranhos que venham prejudicar sua qualidade, também no manuseio deverão ser tomadas precauções para evitar essa mistura.

c) Dimensão máxima

• A dimensão máxima característica do agregado, considerado em sua totalidade, deverá ser menor que 1/4 da menor distância entre faces das formas e 1/3 da espessura das lajes e deverá satisfazer ao prescrito no item 6.3.2.2 da NBR-6118.

1.2.4.1.4 - ÁGUA

a) A água destinada ao amassamento do concreto deverá ser isenta de teores prejudiciais de substâncias estranhas. Presumem-se satisfatórias as águas potáveis e as que tenham Ph entre 5,8 e 8,0 e respeitem os seguintes limites máximos:

• matéria orgânica (expressa em oxigênio consumido) 3 mg/l

• resíduo sólido 5000 mg/l

• sulfatos (expresso em íons SO4 - -) 300 mg/l

• cloretos (expresso em íons CI - -) 500 mg/l

• açúcar 5 mg/l

b) Em casos especiais, a critério do responsável pela obra, deverão ser consideradas outras substâncias prejudiciais.

Os limites acima incluem as substâncias trazidas ao concreto pelo agregado.

No caso de não ser atendido qualquer dos limites acima, a água só poderá ser usada se obedecer a recomendações e limitações decorrentes de estudo em laboratório nacional idôneo.

1.2.4.1.5 - ADITIVOS

Os aditivos só poderão ser usados se obedecerem às especificações nacionais ou, na falta destas, se as suas propriedades tiverem sido verificadas experimentalmente em laboratório nacional idôneo.

  - - AMASSAMENTO DO CONCRETO

    - - AMASSAMENTO MANUAL

      - - O amassamento manual do concreto, a empregar-se excepcionalmente em pequenos volumes ou em obras de pouca importância, deverá ser realizado sobre um estrado ou superfície plana impermeável e resistente. Misturar-se-ão primeiramente a seco os agregados e o cimento de maneira a obter-se cor uniforme, em seguida adicionar-se-á aos poucos a água necessária, prosseguindo-se a mistura até conseguir-se massa de aspecto uniforme. Não será permitido amassar-se, de cada vez, volume superior ao correspondente a 100 kg de cimento.

    - - AMASSAMENTO MECÂNICO

      - - O amassamento mecânico em canteiro deverá durar, sem interrupção, o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos; a duração necessária aumenta com o volume da amassada e será tanto maior quanto mais seco o concreto. O tempo mínimo de amassamento, em segundos, será 120 d , 60 d , ou 30 d , conforme o eixo da misturadora seja inclinado, horizontal ou vertical, sendo d o diâmetro máximo da misturadora (em metros). Nas misturadoras de produção contínua deverão ser descartadas as primeiras amassadas até se alcançar a homogeneização necessária. No caso de concreto pré-misturado aplica-se as especificações da ABNT.

  - - FORMAS E ESCORAMENTO

    - - As formas deverão adaptar-se às formas e dimensões das peças da estrutura projetada.

    - - As formas e os escoramentos deverão ser dimensionados e construídos obedecendo às prescrições das normas brasileiras relativas a estruturas de madeira e a estruturas metálicas.

    - - As formas deverão ser dimensionadas de modo que não possam sofrer deformações prejudiciais, quer sob a ação dos fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente o concreto fresco, considerado nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto.

    - - Nas peças de grande vão dever-se-á dar às formas a contra flecha eventualmente necessária para compensar a deformação provocada pelo peso do material nelas introduzido, se já não tiver sido prevista no projeto.

    - - O escoramento deverá ser projetado de modo a não sofrer sob a ação de seu peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execução da obra, deformações prejudiciais à forma da estrutura ou que possam causar esforços no concreto na fase do endurecimento. Não se admitem pontaletes de madeira com diâmetro ou menor lado da seção retangular inferior a 5,0 cm para madeiras duras e 7,0 cm para madeiras moles.

    - - Os pontaletes com mais de 3,0 m de comprimento deverão ser contraventados, salvo se for demonstrada desnecessidade desta medida para evitar flambagem.

    - - Deverão ser tomadas as precauções necessárias para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitidas.

    - - As formas devem ser suficientemente estanques de modo a impedirem a perda do líquido do concreto, todas as superfícies das formas que entrarem em contato com o concreto deverão ser abundantemente molhadas ou tratadas com um composto apropriado, de maneira a impedir a absorção da água contida no concreto, manchar ou ser prejudicial ao concreto.

    - - Deverão ser deixadas aberturas provisórias (janelas) próximas ao fundo, e a intervalos suficientes nas faces das formas de pilares, e paredes e em outros locais, se necessário, para permitir a limpeza e a inspeção antes da concretagem, assim como para reduzir a altura de queda livre de lançamento de concreto.

  - – ARMADURAS

1.5.1 - As armaduras deverão ser executadas com barras e fios de aço que satisfaçam as especificações da ABNT. Poderão ser usados aços de outra qualidade desde que suas propriedades sejam suficientemente estudadas por laboratório nacional idôneo.

1.5.2 - A execução das armaduras deverá obedecer rigorosamente ao projeto estrutural no que se refere à posição, bitola, dobramento e recobrimento.

1.5.3 - Qualquer mudança de tipo ou bitola nas barras de aço, sendo modificação de projeto, dependerá de aprovação do autor do Projeto Estrutural e da Fiscalização.

1.5.4 - As emendas de barras da armadura deverão ser feitas de acordo com o previsto no projeto, as não previstas só poderão ser localizadas e executadas conforme o item 6.3.5 da NBR-6118 e dependerá da aprovação do autor do projeto e da Fiscalização.

1.5.5 - Na colocação das armaduras nas formas, deverão aquelas estar limpas, isentas de qualquer impurezas (graxa, lama, etc.) capaz de comprometer a boa qualidade dos serviços.

  - - TRANSPORTE DO CONCRETO

    - - O concreto deverá ser transportado do local do amassamento para o de lançamento num tempo compatível com o prescrito ao que NBR-6118 prescreve para o lançamento, e o meio utilizado deverá ser tal que não acarrete desagregação de seus elementos ou perda sensível de qualquer deles por vazamento ou evaporação.

    - - No caso de transporte por bombas, o diâmetro interno do tubo deverá ser no mínimo três vezes o diâmetro máximo do agregado.

    - - O sistema de transporte deverá, sempre que possível, permitir o lançamento direto nas formas, evitando-se depósito intermediário. Se este for necessário no manuseio do concreto, deverão ser tomadas precauções para evitar desagregação.

  - - LANÇAMENTO DO CONCRETO

    - - O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido entre o fim deste e o do lançamento intervalo superior a uma hora. Se for utilizada agitação mecânica, esse prazo será contado a partir do fim da agitação. Com o uso de retardadores de pega o prazo poderá ser aumentado de acordo com as características do aditivo.

    - - Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início da pega. Não será admitido o uso de concreto remisturado.

    - - Para os lançamentos que tenham de ser feitos a seco, em recinto sujeitos à penetração de água, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não haja água no local em que se lança o concreto nem possa o concreto fresco vir a ser por ela lavado.

    - - O concreto deverá ser lançado o mais próximo possível de sua posição final, evitando-se incrustação de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras.

    - - Deverão ser tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre não poderá ultrapassar 2,0 m. Para peças estreitas e altas o concreto deverá ser lançado por janelas abertas na parte lateral, ou por meio de funis ou trombas.

    - - Cuidados especiais deverão ser tomados quando o lançamento se der em meio ambiente com temperatura inferior a 10ºC ou superior a 40ºC.

    - - O concreto não deverá ser lançado sob chuva, salvo tomando-se cuidados especiais adequados e obtendo-se aprovação da Fiscalização. Não será admitido que a água da chuva venha aumentar o fator água/cimento da mistura, nem danificar o acabamento superficial.

    - - Antes do lançamento do concreto a água eventualmente existente nas escavações deverá ser removida. As formas deverão estar limpas, sem concreto velho ou sobras de material proveniente da montagem das formas e das armaduras.

  - – ADENSAMENTO

1.8.1 - Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado ou socado contínua e energicamente com equipamento adequado à trabalhabilidade do concreto. O adensamento deverá ser cuidadoso para que o concreto preencha todos recantos da forma.

Durante o adensamento, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não se formem ninhos ou haja secreção dos materiais. Dever-se-á evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios ao seu redor, com prejuízo da aderência.

1.8.2 - No adensamento manual as camadas de concreto não deverão exceder 20 cm. Quando se utilizarem vibradores de imersão, a espessura da camada deverá ser aproximadamente 3/4 do comprimento da agulha. Se não puder atender a esta exigência, não deverá ser empregado

vibrador de imersão.

  - - JUNTAS DE CONCRETAGEM

1.9.1 - Quando o lançamento do concreto for interrompido e assim formar-se uma junta de concretagem, deverão ser tomadas as precauções necessárias para garantir, ao reiniciar-se o lançamento, a suficiente ligação do concreto já endurecido com o do novo trecho. Antes de reiniciar-se o lançamento deverá ser removida a nata e feita a limpeza da junta.

1.9.2 - Deverão ser tomadas precauções para garantir a resistência aos esforços que podem agir na superfície da junta, as quais poderão consistir em se deixar barras cravadas ou redentes no concreto mais velho. As juntas deverão ser localizadas onde forem menores os esforços de cisalhamento, preferencialmente em posição normal aos de compressão, salvo se demonstrado que a junta não diminuirá a resistência da peça. O concreto deverá ser perfeitamente adensado até a superfície da junta, usando forma quando necessário para garantir o adensamento.

1.9.3 - No caso de vigas ou lajes apoiadas em pilares ou paredes, o lançamento do concreto deverá ser interrompido no plano de ligação do pilar ou parede com a face inferior da laje ou viga, ou no plano que limita inferiormente as mísulas e os capitéis, durante o tempo necessário para evitar que o assentamento do concreto produza fissuras ou descontinuidades na vizinhança daquele plano.

1.9.4 - As eventuais juntas de concretagem devem ser judiciosamente previstas, de maneira que as emendas decorrentes dessas interrupções sejam praticamente invisíveis ou propositadamente marcadas. O plano de concretagem deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização, com especiais cuidados na localização nos trechos de interrupção diária.

  - - CURA DO CONCRETO E OUTROS CUIDADOS

    - - Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deverá ser protegido contra agentes prejudiciais, tais como mudanças bruscas de temperatura, secagem, chuva forte, água torrencial, agente químico, bem como choques e vibrações de intensidade tal que possam produzir fissuração na massa do concreto ou prejudicar a sua aderência à armadura.

    - - A proteção contra a secagem prematura, pelo menos durante os 7 (sete) primeiros dias após o lançamento do concreto, aumentado este mínimo quando a natureza do cimento o exigir, poderá ser feita mantendo-se umedecida a superfície ou protegendo-se com uma película impermeável. O endurecimento do concreto poderá ser antecipado por meio de tratamento térmico adequado e devidamente controlado, não se dispensando as medidas de proteção contra secagem.

    - - Não poderão ser usados processos de cura que descolarem as superfícies expostas do concreto ou que reduzam a aderência ou penetração das camadas de acabamento que vierem a ser aplicadas.

  - - RETIRADA DAS FORMAS E DO ESCORAMENTO

1.11.1 - A retirada das formas e do escoramento só poderá ser feita quando o concreto se achar suficientemente endurecido para resistir às ações que sobre ele atuarem e não conduzir a deformações inaceitáveis, tendo em vista valor baixo do módulo de deformação (Ec) e a maior probabilidade de grande deformação lenta quando o concreto é solicitado com pouca idade.

1.11.2 - Se não for demonstrado o atendimento das condições acima e não se tendo usado cimento de alta resistência inicial ou processo que acelere o endurecimento, a retirada das formas e do escoramento não deverá dar-se antes dos seguintes prazos:

• faces laterais: 3 dias

• faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente espaçados: 14 dias.

• faces inferiores sem pontaletes: 21 dias

1.11.3 - A retirada do escoramento e das formas deverá ser efetuada sem choques e obedecer a um programa elaborado de acordo com o tipo de estrutura.

  - - CONTROLE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO

    - - Tendo em vista a diversidade de condições construtivas e a importância relativa das diferentes estruturas de concreto, consideram-se dois tipos de controle da resistência do concreto à compressão: controle sistemático e controle assistemático.

      - CONTROLE SISTEMÁTICO

• O controle sistemático é sempre recomendável e será obrigatório quando for adotado fck>16MPa ou ∂c < 1.4.

• A totalidade do concreto da estrutura será dividida em lotes, para efeito de controle e aceitação.

• Os lotes não deverão ter mais de 100 m3, nem corresponder a área de construção de mais de 500 m² e nem a tempo de execução de mais de 2 semanas. Nos edifícios, cada lote não poderá compreender mais de 1 andar. Nas estruturas de grande volume, o lote poderá atingir 500 m3, mas o tempo de execução correspondente não poderá superar 1 semana.

• A cada lote de concreto corresponderá 1 amostra com n exemplares, retirados de maneira que a amostra seja representativa do lote todo. Cada exemplar será construído por 2 corpos de prova da mesma amassada e moldados no mesmo ato, tomando-se como resistência do exemplar o maior dos 2 valores obtidos no ensaio.

• Excepcionalmente, excluído o caso do índice reduzido de amostragem (item 15.1.14 da NBR- 6118), quando a moldagem, a cura inicial e o transporte dos corpos de prova forem realizados por pessoal especializado, de laboratório, cada exemplar poderá ser constituído por um único corpo de prova.

• No caso de concreto pré-misturado, a amostra deverá ser pelo menos um exemplar de cada caminhão-betoneira recebido na obra.

      - CONTROLE ASSISTEMÁTICO

O controle assistemático só será permitido quando fck ≤ 16 Mpa e ∂c ≥ 1,4. O concreto de toda a estrutura será considerado globalmente.

A amostra poderá ser formada de modo assistemático, mas com pelo menos um exemplar por semana e para cada 30 m3 de concreto. Em nenhum caso a amostra será formada por menos de 6 exemplares, exceto no caso de pequenos volumes de até 6 m3, fabricados em condições homogêneas, quando a amostra poderá ser de apenas um exemplar, de 2 corpos de provas.

1.13 – EQUIPAMENTOS

1.13.1 - Os equipamentos e ferramentas de preparo, transporte e aplicação do concreto deverão estar em perfeita ordem de utilização, podendo a Fiscalização recusar os que não satisfizerem a esta condição básica.

1.13.2 - Deverá a Empreiteira substituir equipamentos ou ferramentas recusadas de modo a não prejudicar o andamento das obras.

- - ENSAIOS E TESTES

  - - Segundo as Normas Técnicas Brasileiras, a PM – UNAÍ realizará testes e ensaios necessários, de maneira a verificar a perfeita observância das especificações das peças concretadas.

  - - A Empreiteira não poderá retardar, sob qualquer alegação, os trabalhos para a execução dos citados testes e ensaios.

2.3 - A análise e aprovação dos ensaios e testes caberá à PM UNAÍ, e compreenderá o seguinte:

• Ensaios de agregados e aprovação dos que poderão ser empregados;

• Ensaios de cimento e água:

• Verificação dos equipamentos disponíveis para preparo, transporte e adensamento do concreto;

• Dosagem, controle e ensaios do concreto;

• Verificação de transporte, de adensamento e da cura do concreto;

• Orientação e acompanhamento da execução de eventuais reparos;

• Ensaios e análise dos aços, de acordo com as normas;

• Verificação dos moldes, de armadura e das demais peças que devem ficar embutidas no concreto;

• Relatórios referentes aos ensaios executados e ao andamento da obra.

- - ACEITAÇÃO DA ESTRUTURA

  - - ACEITAÇÃO AUTOMÁTICA

    - - Satisfeitas as condições de projetos e de execução desta norma, a estrutura será automaticamente aceita se fck estrutura = fck projeto.

    - - Quando não houver aceitação automática na forma do item anterior, a decisão basear-se-á em uma ou mais das seguintes verificações;

Revisão do projeto, ensaios especiais do concreto e ensaios da estrutura.

- - DISPOSIÇÕES DIVERSAS

  - - Nenhum conjunto de elementos estruturais, blocos de fundação, vigas, pilares, cintas, lajes etc. poderá ser concretado sem primordial e minuciosa verificação por parte da Empreiteira e da Fiscalização, da perfeita disposição, dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem assim como sem prévio exame da correta colocação de canalizações elétricas, hidráulicas e outras, que devem ficar embutidas na massa de concreto.

  - - Todos os vãos de portas e janelas, cujas travessas superiores não devam facear com as lajes dos tetos e que não levam vigas, previstas nos Projetos Estruturais, ao nível das respectivas padieiras, terão vergas de concreto, convenientemente armadas, com comprimento tal que excedam vinte centímetros no mínimo para cada lado do vão.

  - - Os orifícios para passagem de canalizações através de vigas ou outros elementos estruturais, quando inteiramente inevitáveis, serão assegurados por buchas ou caixas previamente localizadas nas formas, de acordo com o projeto. A localização e dimensões de tais furos serão objeto de atento estudo por parte da Empreiteira e da Fiscalização, no sentido de evitar o enfraquecimento prejudicial à segurança da estrutura.

  - - Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto estrutural, haverá a preocupação de situar-se os furos, tanto quanto possível na zona de tração das vigas.

  - - De qualquer modo, de acordo com o previsto no item 1.2, caberá inteira responsabilidade à Empreiteira pelas consequências de orifícios e eventuais enfraquecimentos de peças resultantes da passagem das citadas canalizações. Cumprindo-lhe, desse modo desviar as tubulações quando possam prejudicar a estrutura, ou mesmo propor à Fiscalização as alterações que julgar convenientes do Projeto Estrutural e/ou do Projeto de Instalação.

  - - As platibandas ou cimalhas de contorno de telhado levarão pilaretes e cintas de concreto armado, solidários com a estrutura, destinados a conter a alvenaria e evitar trincas decorrentes da concordância de elemento de diferentes coeficientes de dilatação.

  - - Nos painéis de lajes de maior vão, haverá cuidado de prever-se contra-flechas nas formas.

  - - Na hipótese de determinadas peças da estrutura exigirem o emprego de armadura com comprimento superior ao limite comercial de 11 (onze) m, as emendas decorrentes desse fato obedecerão, rigorosamente, ao prescrito sobre o assunto na NBR-6118.

4.9 - Para garantir a estabilidade das guias de carros dos elevadores contra o efeito de flambagem, o espaçamento entre chumbadores de apoio não deve ser superior a 3,15m. Caso essa condição não seja satisfeita com os elementos projetados, compete a Empreiteira executar vigas intermediárias, integradas na estrutura do(s) poço(s), utilizando, para tal fim, os tipos de dosagem e de armadura empregados na estrutura.

# 6 – RECEBIMENTO DA OBRA

1 - RECEBIMENTO PROVISÓRIO

  - - Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídas, de perfeito acordo com o contrato, a Empreiteira deverá encaminhar um ofício à chefia da Fiscalização solicitando a entrega da obra. Após a vistoria, será lavrado um Termo de Recebimento Provisório, que será passado em 3 (três) vias de igual teor, todas elas assinadas pela comissão designada pela Prefeitura Municipal de Unaí.

  - - A primeira via ficará em poder da Prefeitura Municipal de Unaí a segunda via com o Usuário e a terceira via destinando-se ao Empreiteiro.

  - - Quando houver interesse da Prefeitura Municipal de Unaí, a ocupação total do imóvel, ou de parte dele, poderá efetuar-se antes do Recebimento Provisório, obtida a aquiescência do Empreiteiro.

  - - O Empreiteiro deverá fornecer a Prefeitura Municipal de Unaí as seguintes documentações:

- Termo de garantia dos principais componentes da construção, das instalações e dos equipamentos, devidamente visados pela Fiscalização.

- Comprovante de vistoria do Corpo de Bombeiros local, acompanhado de cópia do seu Regulamento.

  - - As relações constantes dos itens 1.4 tem caráter indutivo, ficando a critério da Prefeitura Municipal de Unaí exigir todos ou alguns dos documentos ali discriminados, bem como reclamar outros com vistas às posturas municipais, aos regulamentos dos órgãos concessionários de serviços públicos do local e às características intrínsecas das obras e serviços.

  - - O Termo de Recebimento Provisório poderá ser redigido de acordo com a minuta que se constitui no Anexo 1.

  - - Após lavrado o Termo de Recebimento Provisório, a obra será transferida para o usuário conforme Termo de Entrega da Obra, que será passado em 2 (duas) vias de igual teor, todas elas assinadas por representante da Prefeitura Municipal de Unaí e pelo usuário.

  - - O Termo de Entrega da Obra poderá ser redigido de acordo com a minuta que se constitui no anexo 2.

- - RECEBIMENTO DEFINITIVO

  - - O Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços contratados será lavrado 30 (trinta) dias após o Recebimento Provisório, referido no item 1, e se tiver sido satisfeita a seguinte condição:

    - - Atendidas todas as reclamações da Fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas em quaisquer elementos das obras e serviços executados.

  - - O Termo de Recebimento Definitivo poderá ser redigido de acordo com a minuta que se constitui no Anexo 3.

  - - O Termo de Recebimento Definitivo será passado no mesmo número de vias, distribuído de forma idêntica e estabelecida no item 2.1 para o Termo de Recebimento Provisório e assinado conforme Anexo 3.

  - - Este Termo de Recebimento Definitivo conterá formal declaração de que o prazo mencionado no artigo 1245 do Código Civil será contado, em qualquer hipótese, a partir da data desse mesmo termo, ou seja, fica entendido e acordado a responsabilidade do Empreiteiro, pelo prazo de 5 (cinco) anos, quanto ao seguinte:

    - - Pela execução e aplicação de materiais;

    - - Pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo, exceto quanto a este, se não o achando firme, prevenir, por escrito, em tempo hábil, à Prefeitura Municipal de Unaí.

- - ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

  - - O Atestado de Acervo Técnico será emitido quando solicitado pelo interessado junto com o Termo de Recebimento Definitivo ou no máximo 2 anos após a emissão do mesmo.

  - - O Atestado de Acervo Técnico será passado em número de 2 (duas) vias sendo que uma via ficará na Prefeitura Municipal de Unaí e a outra com o Empreiteiro.

  - - O Atestado de Acervo Técnico poderá ser redigido de acordo com a minuta que se constitui no Anexo 4.

# 7 – MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL

Na Fase de Execução das Obras

Os principais impactos ambientais que podem ocorrer durante a execução das obras e que requerem cuidados e técnicas de execução são:

- movimentação da terra

- erosão

- contaminação provocada por máquinas e veículos

- esgoto e lixo nos canteiros da obra

- inobservância dos preceitos relativos à segurança do trabalho

- desmatamento no local das construções das unidades componentes do sistema.

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Escavações – todas as escavações deverão ser processadas de modo a evitar a instabilidade dos taludes para tanto deverão ser rigorosamente observadas as inclinações indicadas nos projetos.

Todos os taludes provisórios deverão ter suas superfícies regularizadas por processos mecânicos ou manuais, de forma a se apresentarem sem rugosidade.

Os taludes definitivos ou permanentes deverão ter seus “off-sets” de crista e de base perfeitamente alinhados e suas superfícies  deverão  apresentar-se com acabamento adequado para que o revestimento de proteção tenha superfície sem depressões ou elevações.

Após os serviços de escavação, as áreas de serviços deverão se apresentar perfeitamente limpas e desimpedidas.

ATERRO COMPACTADO

Os serviços de conformação de maciços terrosos através da compactação controlada de solos selecionados convenientemente tratados e dispostos com o uso de equipamentos compactadores mecânicos ou manuais utilizarão os solos argilo-siltosos ou silto-argilosos proveniente das escavações ou das áreas de empréstimo.

As medidas de compactação que devem ser tomadas para evitar a degradação da área são:

Os solos selecionados serão lançados nos locais de aplicação pelos equipamentos transportadores e espelhados em camadas com espessura uniforme de 20 em 20 cm, bem definidas, por motoniveladoras ou processos manuais, sendo removidos quaisquer espécies de detritos tais como raízes, folhas, torrões, pedregulhos ou outros materiais que possam obstar a compactação uniforme dos solos;

Os solos compactados deverão possuir o teor de umidade necessário para obtenção das densidades requeridas dentro dos limites especificados na MB-33 da ABNT e deverão se situar na faixa de 90% + ou – 2% com o ensaio de compactação de 95% da massa específica do solo seco;

Os taludes conformados pelo maciço dos aterros compactados deverão ter acabamento superficial uniforme e plano obtido por processos mecânicos ou manuais, não sendo admitidas marcas ou saliências de qualquer natureza.

EROSÃO

Em linhas gerais é o processo que se traduz na desagregação, transporte e reposição do solo, subsolo e rocha em decomposição tendo como agentes a água e o vento.

A erosão causada pela ação das águas, inicia seu trabalho nas cavas, onde pode-se aprofundar carreando o solo de forma lamelar ou em sulco.

Considerando que as águas se distribuem em três direções (evaporação, infiltração e escoamento superficial) são aquelas que escorrem sobre a superfície de trabalho que desagregam e transportam os materiais.

No caso das cavas, não só a compactação do terreno é suficiente, mais também a recomposição da vegetação atua como forte elemento protetor do solo, aumentando sua capacidade de absorção e regulando a velocidade das águas.

Como a recomposição da vegetação só ocorrerá ao final das obras, haverá necessidade de medidas provisórias para reduzir e controlar a erosão:

Proteger o solo contra o impacto da água da chuva que causa o carreamento de partículas pelo impacto das gotas, utilizando para o capeamento palha, capim, cascas ou coberturas plásticas conforme o caso.

Reduzir a velocidade das águas com estruturas, anteparos, valetas auxiliares e outros.

Reduzir o volume das águas de enxurradas com sulcamentos, desvios de encontros naturais ou divisão nos pontos de concentração.

BOTA FORA

Os locais de bota fora serão previamente determinados, onde se buscará a recuperação de áreas degradadas procurando estabelecer uma harmonia topográfica com controle de taludes, barragem de segurança e drenos profundos conforme o caso.

TRÁFEGO PESADO, RUÍDOS, SEGURANÇA

Para se reduzir os impactos sobre o meio advindo dos equipamentos pesados, algumas providências devem ser tomadas como a melhoria da capacitação viária secundária.

Os equipamentos serão vistoriados freqüentemente quando se praticará a manutenção preventiva, evitando-se derramamento de graxas e óleo, além de ruídos.

O tráfego deverá ser sinalizado e organizado de modo que não ocorram paralisações.

Os locais de construção das obras civis serão protegidos por tapumes pintados e conservados durante todo o período das obras.

IMPACTO SOBRE A FLORA E A FAUNA

Considerando que a obra será executada no mesmo local da já existente, inclusive aproveitando parte da estrutura existente, não ocorrerá novos impactos sobre a flora e a fauna.

C - CADERNO DE ENCARGOS

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - – Normas:

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos serviços executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda, satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

Citamos abaixo as principais:

AGREGADOS:

NBR-7217 - Determinação da granulometria dos agregados miúdos e graúdos destinados ao preparo de concreto.

NBR-7218 - Determinação do teor de argila em torrões e materiais friáveis nos agregado miúdos e graúdos destinados ao preparo de concreto.

NBR-7219 - Determinação do teor de materiais pulverulentos nos agregados miúdos e graúdos destinados ao preparo de concreto.

NBR-7220 - Determinação das impurezas orgânicas contidas nas areias destinadas ao preparo de concreto e argamassas.

ARMADURA PARA CONCRETO:

NBR-7480 - Especifica condições de recebimento de barras e fios de aço destinados à armadura para concreto armado.

NBR-7481 - Especifica requisitos e condições de fornecimento que devem ser atendidos pelas telas de aço soldadas para o emprego no concreto armado.

NBR-7478 - Ensaio de fadiga em barras de aço destinadas ao uso em concreto armado.

ATERRO:

NBR-5681 - Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificações.

CIMENTO:

NBR-5732 - Fixa as condições exigíveis de recebimento dos cimentos portland comuns (CPI, CPI-S) de classes 25, 32 e 40.

CONCRETO:

NBR-8953 - Determina a classificação pela resistência à compressão de concreto para fins estruturais.

NBR-7212 - Fixa as condições exigíveis de concreto feito em central dosadora incluindo as operações de armazenamento dos materiais, dosagem, mistura, transporte, recebimento, controle de qualidade, inspeção, aceitação e rejeição.

NBR-5738 - Prescreve a moldagem e cura de corpos de prova de concreto cilíndrico ou prismático.

NBR-5750 - Fixa as condições de coleta de amostras de concreto fresco produzido por betoneiras estacionárias, sobretudo localizadas em canteiros de obras.

NBR-7584 - Fixa método para avaliação de dureza superficial do concreto endurecido pelo esclerômetro de reflexão.

NBR-9606 - Determinação da consistência por meio do ensaio do abatimento do tronco de cone.

CONSTRUÇÃO CIVIL:

NB-144 - Discriminação de serviços técnicos necessários para a construção de prédios públicos (elaboração de planejamento, projetos, fiscalização e condução das construções destinadas especialmente às edificações de propriedade pública ou privada, residenciais, comerciais, industriais ou agrícolas).

NBR-5672 - Diretrizes para o controle tecnológico de materiais destinados à estrutura de concreto

NBR-5673 - Diretrizes para o controle tecnológico de processos executivos em estrutura de concreto.

MADEIRA:

NBR-7203 - Fixa nomenclatura e dimensões de madeira serrada e beneficiada de acordo com o aproveitamento racional da matéria prima.

PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO:

NBR-6118 - Fixa as condições gerais que devem ser obedecidas no projeto, na execução e no controle de obras de concreto armado, excluídas aquelas em que se empregue concreto leve ou outros concretos especiais.

NBR-7678 - Fixa as condições de segurança na execução e higiene em obras e serviços de construção e os procedimentos e medidas, de caráter individual e coletivo, para manutenção dessas condições na execução de tarefas específicas. Aplica-se especialmente a edificações em geral e, onde couber, a outras obras de engenharia.

NBR-5675 - Recebimento de serviços e obras de engenharia e arquitetura de natureza pública ou iniciativa privada.

NBR 7187 - Esta Norma fixa os requisitos que devem ser obedecidos no projeto, na execução e no controle das pontes de concreto armado e de concreto protendido, excluídas aquelas em que se empregue concreto leve ou outros concretos especiais.

SOLO:

NBR-6457 - Amostra de solo. Preparação de amostra de solos para ensaio e compactação de solos.

NBR-7182 - Solo - ensaio de compactação. Fixa a correlação existente entre o teor de umidade e sua massa específica aparente, quando a fração de solo que passa na peneira de 4.8mm é compactada conforme o processo específico.

SONDAGENS:

NBR-6484 - Fixa método para reconhecimento do subsolo também chamado de método a percussão.

NBR-7250 - Descreve as condições de definição e classificação das amostras retiradas pelo ensaio à percussão através da simples observação visual e tátil das amostras.

TABIQUES:

NBR-6495 - Determina as condições exigíveis de execução de tabiques.

TALUDES:

NBR-11682 - Fixa as condições exigíveis de execução no estudo e controle da estabilidade de taludes em solos, rochas ou mistos, componentes de encostas naturais ou resultantes de cortes; abrangem também, as condições para o projeto, a execução, o controle e a conservação de obras de estabilização.

  - Em todas as obras da Prefeitura Municipal de Unaí os ensaios mínimos a serem feitos em atendimento às Normas Brasileiras serão:

• Materiais Básicos:

Areias: granulometria, matéria orgânica e inchamento.

Britas: granulometria.

Aço: caracterização.

• Concreto:

Dosagem experimental, controle da resistência à compressão.

• Madeira:

Densidade, resistência à compressão paralela às fibras.

OBS: Só serão aceitos materiais e serviços que tenham controle de qualidade

comprovado por laboratórios idôneos, credenciados pela Prefeitura Municipal de Unaí.

    - - O presente Caderno de Encargos, juntamente com os desenhos dos Projetos, Detalhes e as Especificações Complementares, farão parte integrante do contrato e valendo como se no contrato efetivamente transcritos fossem.

    - - Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as normas estabelecidas neste Caderno.

    - - Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços referidos no presente Caderno de Encargos, a Empreiteira se obriga sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica e administrativa necessárias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

  - - A direção geral da obra ficará a cargo de um engenheiro, convenientemente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e Prefeitura do local, e auxiliado por um mestre de obras geral, cuja presença no local dos trabalhos deverá ser permanente, a fim de atender a qualquer tempo a Fiscalização da Prefeitura Municipal de Unaí e prestar todos os esclarecimentos sobre o andamento dos serviços.

    - - Para as obras e serviços contratados, caberá à Empreiteira fornecer e conservar o equipamento mecânico e o ferramental necessário, empregar mão-de-obra capaz, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestre e empregados, visando assegurar a conclusão das obras no prazo fixado.

    - - Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços referidos no Caderno de Encargos, a Empreiteira se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, inclusive apresentar laudos de ensaio quando solicitado pela fiscalização.

    - - À Prefeitura Municipal de Unaí reserva-se ao direito de suprimir, reduzir ou aumentar os serviços a serem executados, se achar conveniente.

    - - Em hipótese alguma, poderá a Empreiteira alegar desconhecimento das cláusulas e condições deste Caderno, das Especificações da Obra, bem como das exigências expressas nos Projetos e Normas da ABNT.

    - - Antes do preparo da proposta, o concorrente deverá visitar o local das obras e tomar conhecimento dos serviços e obras do contrato.

    - - Iniciadas as obras, deve a Empreiteira conduzi-las contínua e regularmente, dentro do cronograma estabelecido.

    - - Ocorrido qualquer atraso nas etapas programadas, poderá a Fiscalização ordenar o aumento de horário de trabalho, cabendo a Empreiteira os ônus ou eventuais prejuízos daí decorrentes.

  - - SEGUROS, LICENÇAS, TAXAS, PLACAS:

    - - Correrá por conta exclusiva da Empreiteira a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas, e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva aceitação da mesma pela Prefeitura Municipal de Unaí, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública.

    - - É a Empreiteira obrigada a obter todas as licenças e franquias necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e à segurança pública, bem como atender ao pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo de água, energia elétrica, que digam diretamente respeito às obras e serviços contratados. É obrigado, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por força dos dispositivos legais, sejam atribuídas a Prefeitura Municipal de Unaí.

    - - A observância de leis, regulamentos e posturas a que se refere o item precedente, abrange também as exigências do CREA, especialmente no que se refere à colocação de placas contendo os nomes do responsável técnico pela execução das obras, do autor ou autores dos projetos, tendo em vista as exigências do registro na região do citado Conselho, em que se realize a construção.

    - - Nenhuma obra deverá ser iniciada antes que seja anotado o contrato, as ARTs no CREA e afixadas as placas da obra.

    - - Mandará a Empreiteira afixar placas relativas à obra, dentro dos padrões, recomendados por posturas legais, em local bem visível, e com os dizeres recomendados pela Fiscalização.

  - - EPI / PCMAT / PCMSO

    - - E.P.I (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)

A Empresa é obrigada a fornecer aos empregados o EPI adequado ao uso e em perfeito estado de funcionamento e conservação, treinar o empregado quanto ao seu uso adequado e tornar obrigatório seu uso.

O EPI, além de proteger o trabalhador contra os agentes ambientais inerentes ao processo, deve ser confortável, conforme preceitua o item 9.3.5.5 alínea “a” da NR-09 da portaria n°. 25/94.

Todo EPI deverá apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante ou importado e o n.º do CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO).

Recomenda-se que ao adquirir um EPI o empregador exija do fabricante cópia do CA do EPI, e também cópia do CRF (CERTIFICADO DO REGISTRO DE FABRICANTE) ou CRI (CERTIFICADO DE REGISTRO DE IMPORTADOR).

Citamos abaixo os EPI´s mínimos a serem usados nas obras, de acordo com os serviços em execução:

Luva de Borracha

Luva de Raspa

Bota de Borracha

Botina de Couro

Capacete

Cinto de segurança

Protetor auricular

Protetor Facial

Avental

Coifa p/ proteção de disco

Roupa

Máscara para pó

Além das exigências destes equipamentos, há a necessidade da existência no canteiro de extintores de incêndio pó químico e Co2, bem como uma farmácia para primeiros socorros.

1.5.2 - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO - PCMAT

Portaria n°. 04/07/95, que alterou a redação dada a NR 18 da portaria 17 de 07/07/83.

PCMAT é definido como sendo um conjunto de ações relativas à segurança e saúde do trabalho, ordenadamente dispostas, visando à preservação da saúde e da integridade física de todos os trabalhadores de um canteiro de obras, incluindo-se terceiros e o meio ambiente.

De conformidade com a legislação a elaboração do PCMAT compreende:

a) Memorial sobre as condições e meio ambiente de trabalho nas atividades e operações, levando-se em consideração riscos de acidentes e de doenças do trabalho e suas respectivas medidas preventivas;

Para que atenda-se esse item ele deve conter:

a.1) A identificação da construtora e as principais empresas envolvidas com endereço da sede, CEP, CNPJ, telefone, principais responsáveis técnicos, etc.)

a.2) Deve-se descrever a obra, levando-se em consideração suas características básicas e dimensões, como por exemplo o tipo de edifício, o número de pavimentos, a área total construída, a área do terreno, a área projetada na planta, etc.;

a.3) Elaboração de croqui com a localização indicando os limites do terreno, propriedades vizinhas, vias de acesso, cursos d’água, etc.

a.4) Definição de cronograma para as etapas da obra, incluindo número de trabalhadores previsto para cada uma das fases.

a.5) Prever, em cronograma, a instalação e permanência de máquinas, equipamentos e veículos de porte.

a.6) Identificar riscos ambientais por etapa e por função / atividade, considerando,

principalmente, o agravamento do risco nas mudanças de fases da obra. Exemplo – pedreiro trabalhando sobre andaime suspenso; carpinteiro trabalhando na periferia da laje.

b) Projeto de execução das proteções coletivas em conformidade com as etapas de execução da obra;

O projeto das proteções cabe ao Engenheiro de Segurança, que definirá, que tipo de proteções coletivas serão necessárias e quando deverão ser implantadas. O projeto de construção, propriamente dito, é o fornecido em anexo ao edital.

c) Especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas;

d) Cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no PCMAT;

Este cronograma deve ser executado atendendo às seguintes recomendações:

d.1) Ter perfeita correspondência com os cronogramas relativos às etapas / fases da obra, quantidade de trabalhadores e à instalação e permanência de máquinas, equipamentos e veículos de porte na obra.

d.2) Indicar, para os equipamentos e sistemas de proteção coletiva que forem projetados, quando deverão ser instalados e, também, o período em que permanecerão nos locais / atividades.

d.3) Indicar tarefas de manutenção e de inspeções para os equipamentos e sistemas de proteção coletiva (principalmente os que devem ser utilizados em emergência, como os extintores de incêndio, por exemplo). Esse mesmo procedimento deverá repetir-se para máquinas, equipamentos e veículos de porte em atividade na obra.

e) Layout inicial do canteiro da obra, inclusive previsão do dimensionamento das áreas de vivência;

Recomenda-se indicar em croquis (preferencialmente em escala) a situação inicial (que, em geral, é provisória, nos primeiros meses da obra) das áreas de vivência que correspondam ao cronograma da obra. No layout devem constar, também, as áreas de acesso e de circulação de veículos pesados, área para instalação de degraus e elevadores de materiais e de passageiros, áreas de administração e almoxarifado.

f) Programa educativo, contemplando a temática de prevenção de acidentes e doenças do trabalho, com sua carga horária.

Programa de treinamento e exercícios específicos como os de prevenção e combate a incêndio e treinamentos periódicos sobre segurança do trabalho, conforme determina o item 18.28.1 da NR-18.

Este programa, tanto quanto o PPRA e o PCMSO, não necessitam de registro prévio ou de homologação, porém, conforme dispõe o item 18.3.12, ele deverá ficar no estabelecimento (obra) à disposição do órgão regional do MTb.

A exigência quanto à sua implantação obedece a um cronograma que estabelece sua obrigatoriedade, a partir de 07/07/97, a todas as obras com canteiros que possuam mais de vinte empregados.

É importante que se compreenda que as obras que não tiverem atingido o número mínimo de trabalhadores que as obrigue a implantar o PCMAT devem elaborar o PPRA, segundo determina a NR-9 (Portaria 25 de 30/12/94).

Salientamos que o PCMAT nada mais é do que um PPRA para as obras de construção civil onde, além da necessidade de enfoque dos riscos ambientais, enfatize-se os riscos inerentes às atividades da indústria da construção.

• O PCMAT deve ser elaborado e executado, segundo a norma, por profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho, que são os técnicos de segurança do trabalho e os Engenheiros de Segurança do Trabalho, guardadas as devidas atribuições funcionais de cada um deles.

• Quanto à execução do PCMAT ela é de competência exclusiva do Engenheiro da Obra.

• Cabe ressaltar que, de conformidade com o item 18.3.3 da NR-18, a responsabilidade pela elaboração, bem como implementação do PCMAT nos estabelecimentos, é do empregador.

• Não se pode esquecer a responsabilidade solidária entre empresas contratante e contratada, conforme dispõe o item 1.6.1 da NR-1, e que, os engenheiros respondem, tanto nas questões técnicas como nas questões de ética, ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e  Agronomia - CREA, isso significa, também, que proprietários, diretores, responsáveis técnicos (incluindo técnicos e engenheiros de segurança), poderão ser responsabilizados civil e criminalmente pelo Ministério Público, seja por periclitação de vida ou pelo simples descumprimento de normas de segurança.

1.5.3 - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO

Portaria n°. 24, de 29/12/94 e Portaria n°. 08, de 08/05/96 que alterou a redação dada a NR-07, da Portaria 3.214/78 que regulamentou os artigos 168 e 169 da Seção V do Capítulo V do Título II da CLT.

Todas as empresas que possuam empregados, independente do tamanho e grau de risco, desde que regidos pela CLT são obrigadas a implantar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

• O MTb, através da SSST (Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho), entende que “Todos os trabalhadores devem ter o controle de sua saúde de acordo com os riscos a que estão expostos. Além de ser uma exigência legal prevista no artigo 168 da CLT, está respaldada na convenção 161 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, respeitando princípios éticos, morais e técnicos”.

• A responsabilidade pela implementação desse programa é única e total do EMPREGADOR, devendo ainda zelar pela sua eficácia e custear despesas, além de indicar Médico do Trabalho para coordenar a execução do programa.

• No caso dos trabalhadores temporários o empregador responsável pelo PCMSO é a empresa contratada para fornecer mão-de-obra temporária.

• Excetua-se da obrigatoriedade de indicar Médico Coordenador desse Programa as empresas:

a) Grau de risco 1 e 2 (conforme NR-04) que possuam até 25 (vinte e cinco) funcionários.

b) Grau de risco 3 e 4 com até 10 (dez) funcionários.

c) Empresas de Grau de risco 1 e 2 que possuam 25 (vinte e cinco) a 50 (cinqüenta)

funcionários, poderão estar desobrigadas de indicar Médico Coordenador, desde que essa deliberação seja concedida através de negociação coletiva.

Todos esses aspectos poderão, entretanto, ser alterados caso haja deliberação, nesse sentido, da Delegacia Regional do Trabalho. O Delegado poderá determinar a necessidade da empresa indicar Médico Coordenador com base no parecer técnico dos agentes de inspeção do trabalho.

d) Empresas de Grau de Risco 3 e 4 que possuam 10 (dez) a 20 (vinte) funcionários poderão estar desobrigadas de indicar Médico Coordenador desde que essa deliberação seja concedida através de negociação coletiva.

A SSST (Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho) entende que as empresas desobrigadas de possuir médico coordenador deverão realizar os exames, através de médico, que para a realização dos mesmos, deverá necessariamente conhecer o local de trabalho. Sem a análise do local de trabalho, será impossível uma avaliação adequada da saúde do trabalhador.

Para estas empresas recomenda-se que o PCMSO contenha minimamente:

a) Identificação da empresa: razão social, CNPJ, endereço, ramo de atividade, grau de risco, número de trabalhadores distribuídos por sexo, horário de trabalho e turno;

b) Identificação dos riscos existentes;

c) Plano anual de realização dos exames médicos, com programação dos exames clínicos e complementares específicos para os riscos detectados, definindo-se explicitamente quais os trabalhadores ou grupos de trabalhadores serão submetidos a que exames e quando.

Nas empresas em que o Seesmt possui Médico do Trabalho a coordenação do programa deve ser feita por ele.

De acordo com a SSST (Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho), “O Médico Coordenador do Programa deve possuir, obrigatoriamente, especialização em Medicina do Trabalho, isto é, aquele portador de certificado de conclusão de curso de especialização em Medicina do Trabalho em nível de pós-graduação, ou portador de certificado de Residência Médica em área de concentração em Saúde do Trabalhador, ou denominação equivalente, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação, ambos ministrados por Universidade ou Faculdade que mantenham curso de Medicina conforme item 4.4 da NR-04, com redação da portaria 11 de 17/09/90 da SSST.

O Médico Coordenador não precisa, necessariamente, executar as ações previstas no planejamento.

Suas atribuições determinam que a ele compete:

a) Realizar os exames médicos, ou encarregá-los a profissional médico familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e suas causas, bem como com o ambiente, as condições de trabalho e os riscos a que está ou será exposto cada trabalhador da empresa a ser examinado.

Para que seja atendido esse critério é necessário que o médico tenha acesso a Análise de Riscos por Função ou Atividade, que é uma das etapas do PPRA, fundamentais para início dos trabalhos do PCMSO.

b) Encarregar dos exames complementares previstos nos itens, quadros e anexos existentes, na NR-07, profissionais e/ou entidades devidamente capacitados, equipados e qualificados.

O PCMSO é de responsabilidade técnica do médico coordenador e não da entidade ou empresa a qual este possa estar vinculado. O programa deve observar, como objetivo, a preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. O mínimo que se requer do programa é um estudo “In loco” para reconhecimento prévio dos riscos ocupacionais existentes. O reconhecimento de riscos deve ser feito através de visitas aos locais de trabalho para análise do(s) processo(s) produtivo(s), postos de trabalho, informações sobre ocorrências de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, atas de CIPA, mapa de riscos, estudos bibliográficos, etc. Através deste reconhecimento deve ser estabelecido um conjunto de exames clínicos e complementares específicos para a prevenção ou detecção precoce dos agravos à saúde dos trabalhadores, para cada grupo de trabalhadores da empresa, deixando claro ainda os critérios que deverão ser seguidos na interpretação dos resultados dos exames e as condutas que deverão ser tomadas no caso de encontro de alterações.

Embora o programa deva ter articulação com todas as Normas Regulamentadoras, a articulação básica deve ser com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, previsto na Norma Regulamentadora NR-09.

Se o reconhecimento não detectar risco ocupacional especifico, o controle médico poderá resumir-se a uma avaliação clínica global em todos os exames exigidos:

admissional, periódico, demissional, mudança de função e retorno ao trabalho.

  - - FISCALIZAÇÃO

    - -  A Prefeitura Municipal de Unaí manterá nas obras engenheiros e prepostos seus, convenientemente credenciados junto a Empreiteira, e sempre adiante designados pela Fiscalização, com autoridade para exercer, em nome da Prefeitura Municipal de Unaí, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção.

    - -  As relações mútuas entre a Prefeitura Municipal de Unaí e cada contratante serão mantidas por intermédio da Fiscalização.

    - - É a Empreiteira obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização o acesso a todas as partes das obras contratadas. Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a Fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços ou obras em preparo.

    - - À Fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a Empreiteira e sem que esta tenha direito a qualquer indenização no caso de não ter atendido dentro de 48h (quarenta e oito horas), a contar da anotação no diário de obras, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou material posto na obra.

    - -  É a Empreiteira obrigada a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da notificação no diário de obra, qualquer empregado, tarefeiro, operários ou subordinados que, a critério da Fiscalização, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

    - -  A Prefeitura Municipal de Unaí, por meio da Fiscalização, não aceitará serviços em cuja execução não tenham sido observados preceitos estabelecidos neste Caderno e nas Especificações da obra e fará demolir, por conta e risco da Empreiteira, em todo ou em parte, os referidos serviços mal executados.

  - - DISCREPÂNCIAS E PRIORIDADES

    - -  Em caso de divergência entre o Caderno de Encargos e as Especificações da Obra prevalecerão as segundas.

    - -  Em caso de divergência entre este Caderno e os Projetos prevalecerão os segundos

    - -  Em caso de divergência entre as Especificações Complementares e os Desenhos dos Projetos prevalecerão sempre os primeiros.

    - -  Em caso de divergência entre as cotas dos Desenhos e suas dimensões medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras.

    - -  Em caso de divergência entre os desenhos diferentes prevalecerão sempre os detalhados em escala menor , isto é, o desenho maior que apresenta maior riqueza de detalhes.

    - -  Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes prevalecerão os mais recentes.

    - - Em caso de dúvida quanto a interpretação dos desenhos, deste Caderno ou das Especificações da Obra ou omissões, será consultada a Fiscalização.

# 8 - ANEXOS

ANEXO I

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

A COMISSÃO DE RECEBIMENTO, designada para proceder ao recebimento da obra de___________    resultante do contrato com a FIRMA___________ constante do processo n.º_________ da Prefeitura Municipal de Unaí, efetuando a vistoria da obra, achou-a em conformidade com os requisitos contratuais, no que concerne aos elementos visíveis, estando a mesma em condições de RECEBIMENTO PROVISÓRIO.

Fica a Empreiteira desobrigada, a partir desta data, da manutenção e conservação da obra executada, salvo quanto aos vícios e defeitos redibitórios que eventualmente possam surgir.

Para que surta os efeitos legais, a Comissão composta pelos Engºs ________________________

,

assina o presente em 3 (três) vias de igual teor, em Unaí-MG   aos   _____ dias do mês de_________ de 20--.

Engº__________________________________

Engº________________________________________

ANEXO 2

TERMO DE ENTREGA DA OBRA

O abaixo assinado ______________________________ residente e domiciliado em  devidamente credenciado pelo(a)_________________ para representá-lo(a) junto a Prefeitura Municipal de Unaí, declara haver recebido as obras  objeto do contrato n> ________

, com as seguintes características:

Localização:

Tipo de Obra:

Construção sob regime de:

Equipamentos:

Observações:

Por ser verdade, firma o presente, juntamente com o representante da Prefeitura Municipal de Unaí

Data: ......................................................

NOME

ÓRGÃO

CARGO:

NOME:

Prefeitura Municipal de Unaí

CARGO:

ANEXO 3

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

A Prefeitura Municipal de Unaí, tendo efetuado a vistoria da obra e emitido Termo de Recebimento Provisório em _____/______/______ , através da comissão designada para estes fins, DECLARA haver recebido em DEFINITIVO a obra de , resultante do contrato com Firma ,

constante do Processo n.º , desta Firma.

Fica a Empresa desobrigada, a partir desta data, considerando-se cumprido o pacto contratual para todos os efeitos legais, remanescendo apenas os preceitos do Código Civil em seu Artigo 1245.

Por ser verdade, a Comissão assina o presente em três vias de igual teor, em FORMOSO, aos _____dias do mês de_____ do ano de 20__ .

----------------------------- ------------------------------------

FISCAL SUPERVISOR

VISTOS

-------------------------------------------- -----------------------------

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO 4

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

ATESTAMOS para os devidos fins, que a firma , através de seu(s) responsável(eis) técnico(s) Engenheiros(s) Civil(is) _____________________________________, executou para a Prefeitura Municipal de Unaí, a obra de__________________ , no município de  Unaí - MG, e que o contrato foi cumprido em todas as cláusulas, tendo sido atendidas satisfatoriamente todas as exigências dos projetos e especificações. A obra tem as seguintes características:

a) Processo n.º_________________________________________________

b) Número de Contrato_________________________________________

c) Assinatura do Contrato______________________________________

d) Ordem de Serviços__________________________________________

e) Prazo contratual_____________________________________________

f) Término previsto_____________________________________________

g) Prorrogação________________________________________________

h) Término previsto c/prorrogações_____________________________

i) Atraso_______________________________________________________

j) Término real_________________________________________________

k) Valor do contrato____________________________________________

l) Reajustamento_______________________________________________

m) Aditivo contratual___________________________________________

n) Reajustamento do Aditivo____________________________________

o) Valor total da obra___________________________________________

p) Descrição geral da obra_____________________________________

• Área construída________________________________________

• Fundações_____________________________________________

• Estrutura______________________________________________

• Pavimentação__________________________________________

• Pintura_________________________________________________

• Outros

.

Eng. Civil João Batista dos Reis

CREA 2932/D-DF